- 招标项目需求

一、货物清单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 数量 | 单位 | 备注 | 所属行业 | 单项财政预算限额（元） | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金顶棚 | 100 | m2 | 拒绝进口 | 工业 | 180,000.00 | 300,000.00 |
| 2 | 钢骨架 | 10 | t | 拒绝进口 | 工业 | 120,000.00 |  |

说明：

1、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相当的其他品牌产品投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：铝合金顶棚

二、技术要求

招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料，共2项；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为5-20ML，所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即为满足该项技术要求。涉及到功能描述的均要求为产品本身具备，无需外接设备或软件即可实现，特别注明的除外。规格/尺寸/面积/重量等允偏范围为±10%，特别注明的除外。

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 技术要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金顶棚 | 1、热镀锌方通（120*40*5mm） |  |
|  |  | 2、铝合金装饰线（150*50*2.5mm） |  |
|  |  | 3、铝合金装饰线拍盖（50*2.5mm） |  |
|  |  | 4、铝合金方通（50*50*2mm） |  |
|  |  | 5、支撑钢管（φ27*2mm） |  |
|  |  | 6、铝合金装饰圆管（φ32*2mm） |  |
|  |  | 7、支撑钢管端板（40*100*3mm） |  |
|  |  | 8、材料、喷涂材料等必须符合设计文件要求（附图）； | ▲ |
|  |  | 9、铝合金弹性模量较低，回弹现象比钢材显著。折弯时必须根据材料厚度、折弯角度和材料状态精确计算并补偿回弹量； |  |
|  |  | 10、检查表面有无划伤、裂纹、起泡、腐蚀斑点等缺陷； |  |
|  |  | 11、表面进行氟碳喷涂处理，便于保持美观和长效耐腐蚀。 |  |
|  |  | - 铝合金材标准 一般工业用铝及铝合金板、带材 GB/T 3880.1-2023 铝及铝合金热挤压管 GB/T 4437.1-2023 一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2023 铝合金建筑型材 GB/T 5237.5-2017 |  |
| 2 | 钢骨架 | 1、钢架柱（圆管200*16mm） |  |
|  |  | 2、框架梁（梁1：150*150*12mm、梁2：200*200*12mm） |  |
|  |  | 3、框架次梁（箱200*120*6*10mm） |  |
|  |  | 4、加劲板（200*65*16mm） |  |
|  |  | 5、底座板（330*220*20mm） |  |
|  |  | 6、钢材、涂装材料等必须符合设计文件要求（附图）； | ▲ |
|  |  | 7、检查零件尺寸、清理接触面上的油污、铁锈； |  |
|  |  | 8、遵循合理的工艺顺序，先主件后次件； |  |
|  |  | 9、组装的间隙、错边量、垂直度、中心偏移等均需严格控制； |  |
|  |  | 10、所有焊缝100%进行外观检查，不得有裂纹、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷。焊缝外形应均匀、成型良好； |  |
|  |  | 11、对于要求承压的支座端板等，需要进行铣平或刨平处理，保证接触面平整，顶紧面积符合规范。 |  |
|  |  | 12、钢结构材料及型钢、钢板标准： 碳素结构钢 GB/T 700-2006 低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 GB/T 3274-2007 厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2018 建筑结构用钢板 GB/T 19879-2005 建筑用压型钢板 GB/T 12755-2008 热轧H型钢和剖分T型钢 GB/T 11263-2024 碳素结构钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 700-2006 |  |

三、商务要求

以下商务条款为合同的组成部分，属于实质性条款。供应商必须满足商务条款中各条款，否则，投标将被否决。

| 序号 | 商务要求★ |  |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知4小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 免费保修期 | 2.1货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 2.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
| 3 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。 |
| 4 | 安装调试 | 供应商按工程进度安排计划，派出适当的有经验技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。若乙方技术人员在甲方场地造成自身或他人的财产或人身损失的，由乙方承担全部责任。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 4 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 必备条款 | 1.1履约时间和地点：投标供应商签订合同之后，根据甲方要求供货时间7天内交货，交货地点为深圳市云端学校（校内具体地点由学校指定）。 |
|  |  | 1.2付款期限和方式：分两期支付，第一期款项支付，合同签订后收到发票10个工作日内，甲方支付合同总金额的 40%，第二期款项支付，乙方应在项目安装结束后，验收合格，收到发票10个工作日内，甲方支付合同总金额的 60%，具体以合同签订为准。 |
|  |  | 1.3验收条件： （1）货物全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 （2）如有国标，需符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 （3）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收需合格。 （4）货物具备产品合格证。 （5）在货物安装合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。 （6）后期验收标准，采购单位可按照现行有效的国家标准、行业标准或地方标准进行检测验收。 |
|  |  | 1.4违约责任： （1）中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理； （2）中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理； (3)中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 1.5争议解决方法： （1）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 （2）因履行本项目合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |
| 2 | 运输、安装条件 | 2.1 投标供应商须在签订合同之日起 3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
| 3 | 培训 | 3.1投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
|  |  | 3.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1.投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 其他 | 5.1 投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行质量保障和其他售后服务工作。 |