- 招标项目需求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 备注 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学楼摄像机监控设备 |  |  |  |  | 900,000.00 |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 27 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 半球型网络摄像机 | 28 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 3 | 全彩广角摄像机 | 2 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 6 | 台 | 拒绝进口 |  |
| 5 | 光模块 | 12 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 6 | 网线 | 18 | 箱 | 拒绝进口 |  |
| 二、负1楼通道及楼梯监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广角网络摄像机 | 30 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 2 | 台 | 拒绝进口 |  |
| 3 | 光模块 | 4 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 4 | 网线 | 10 | 箱 | 拒绝进口 |  |
| 三、宿舍1-13楼走廊监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口POE交换机 | 13 | 台 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 光模块 | 26 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 3 | 网线 | 10 | 箱 | 拒绝进口 |  |
| 四、宿舍1楼室外区域监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 6 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 8口POE交换机 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |
| 3 | 光模块 | 2 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 4 | 网线 | 2 | 箱 | 拒绝进口 |  |
| 五、宿舍负1-2楼监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球网络摄像机 | 4 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 2 | 台 | 拒绝进口 |  |
| 3 | 光模块 | 4 | 个 | 拒绝进口 |  |
| 4 | 网线 | 6 | 箱 | 拒绝进口 |  |
| 六、存储设备及摄像头伸缩支架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储设备1 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 存储设备2 | 1 | 台 | 拒绝进口 |  |
| 3 | 摄像头伸缩支架 | 30 | 个 | 拒绝进口 |  |

说明：

1、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相当的其他品牌产品投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：筒型网络摄像机

二、技术要求

（一）技术要求

说明：带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时按照相关评分准则内容作重点扣分处理。涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例:区间要求为5-20ML,所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即为满足该项技术要求。涉及到功能描述的均要求为产品本身具备，无需外接设备或软件即可实现，特别注明的除外。规格/尺寸/面积的允偏范围为±5%，特别注明的除外。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、教学楼摄像机监控设备 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 1、不低于400万筒型网络摄像机，分辨率≥2560 × 1440； |  |
|  |  | 2、设备内置麦克风，可输出复合流； |  |
|  |  | 3、支持白光/红外双补光，红外光照射距离≥50 m，白光照射距离≥30 m； |  |
|  |  | 4、靶面尺寸不小于1/2.7英寸； |  |
|  |  | 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； |  |
|  |  | 6、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电； |  |
|  |  | 7、不低于IP67防尘防水。 |  |
| 2 | 半球型网络摄像机 | 1、不低于400万半球型网络摄像机，分辨率≥2560 × 1440 @25 fps； |  |
|  |  | 2、在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL； |  |
|  |  | 3、靶面尺寸为1/2.7英寸； |  |
|  |  | 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； |  |
|  |  | 5、支持POE供电； |  |
|  |  | 6、内置麦克风，支持白光/红外双补光； |  |
|  |  | 7、支持≥IP66防尘防水。 |  |
| 3 | 全彩广角网络摄像机 | 1、不低于400万全彩广角网络摄像机； |  |
|  |  | 2、支持双镜头拼接，分辨率不低于3040 × 1368； |  |
|  |  | ▲3、摄像机水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于81°；（需提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章，检测报告封面须加盖CMA标识。） |  |
|  |  | 4、支持DC12V和PoE供电； |  |
|  |  | 5、内置麦克风和扬声器，支持双向语音对讲； |  |
|  |  | 6、不低于IP66防尘防水等级； |  |
|  |  | 7、支持手动对镜头进行垂直-75°~75°调节。 |  |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、不低于24口千兆POE交换机； |  |
|  |  | 2、≥24个10/100/1000Base -T以太网端口（POE），≥4个千兆SFP光口； |  |
|  |  | 3、交换容量≥336Gbps； |  |
|  |  | 4、包转发率≥42Mpps； |  |
|  |  | 5、POE功率≥380W。 |  |
| 5 | 光模块 | 单模千兆光模块，传输距离≥10km。 |  |
| 6 | 网线 | 不低于六类8芯非屏蔽双绞线，十字骨架分离，305±1.5m/箱。 |  |
| 二、负1楼通道及楼梯监控设备 |  |  |  |
| 1 | 广角网络摄像机 | 1、不低于400万广角网络摄像机； |  |
|  |  | 2、分辨率≥2688 × 1520； |  |
|  |  | 3、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等智能应用； |  |
|  |  | 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； |  |
|  |  | 5、宽动态≥120 db； |  |
|  |  | 6、支持180°水平视场角，95°垂直视场角； |  |
|  |  | 7、支持DC12V和PoE供电。 |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、不低于24口千兆POE交换机； |  |
|  |  | 2、≥24个10/100/1000Base -T以太网端口（POE），≥4个千兆SFP光口； |  |
|  |  | 3、交换容量≥336Gbps； |  |
|  |  | 4、包转发率≥42Mpps； |  |
|  |  | 5、POE功率≥380W。 |  |
| 3 | 光模块 | 单模千兆光模块，传输距离≥10km。 |  |
| 4 | 网线 | 不低于六类8芯非屏蔽双绞线，十字骨架分离，305±1.5m/箱。 |  |
| 三、宿舍1-13楼走廊监控设备 |  |  |  |
| 1 | 8口POE交换机 | 1、不低于8口千兆POE交换机； |  |
|  |  | 2、≥8个10/100/1000Base -T以太网端口（POE），≥1个千兆SFP光口； |  |
|  |  | 3、POE功率≥124W。 |  |
| 2 | 光模块 | 单模千兆光模块，传输距离≥10km。 |  |
| 3 | 网线 | 不低于六类8芯非屏蔽双绞线，十字骨架分离，305±1.5m/箱。 |  |
| 四、宿舍1楼室外区域监控设备 |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 1、不低于400万筒型网络摄像机，分辨率≥2560 × 1440； |  |
|  |  | 2、设备内置麦克风，可输出复合流； |  |
|  |  | 3、支持白光/红外双补光，红外光照射距离≥50 m，白光照射距离≥30 m； |  |
|  |  | 4、靶面尺寸不小于1/2.7英寸； |  |
|  |  | 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； |  |
|  |  | 6、摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电； |  |
|  |  | 7、不低于IP67防尘防水。 |  |
| 2 | 8口POE交换机 | 1、不低于8口千兆POE交换机； |  |
|  |  | 2、≥8个10/100/1000Base -T以太网端口（POE），≥1个千兆SFP光口； |  |
|  |  | 3、POE功率≥124W。 |  |
| 3 | 光模块 | 单模千兆光模块，传输距离≥10km。 |  |
| 4 | 网线 | 不低于六类8芯非屏蔽双绞线，十字骨架分离，305±1.5m/箱。 |  |
| 五、宿舍负1-2楼监控设备 |  |  |  |
| 1 | 半球网络摄像机 | 1、不低于400万半球型网络摄像机，分辨率≥2560 × 1440 @25 fps； |  |
|  |  | 2、在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL； |  |
|  |  | 3、靶面尺寸为1/2.7英寸； |  |
|  |  | 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪； |  |
|  |  | 5、支持POE供电； |  |
|  |  | 6、内置麦克风，支持白光/红外双补光； |  |
|  |  | 7、支持≥IP66防尘防水。 |  |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、不低于24口千兆POE交换机； |  |
|  |  | 2、≥24个10/100/1000Base -T以太网端口（POE），≥4个千兆SFP光口； |  |
|  |  | 3、交换容量≥336Gbps； |  |
|  |  | 4、包转发率≥42Mpps； |  |
|  |  | 5、POE功率≥380W。 |  |
| 3 | 光模块 | 单模千兆光模块，传输距离≥10km。 |  |
| 4 | 网线 | 不低于六类8芯非屏蔽双绞线，十字骨架分离，305±1.5m/箱。 |  |
| 六、存储设备及摄像头伸缩支架 |  |  |  |
| 1 | 存储设备1 | 1、不低于72盘位机架式网络存储设备，支持视频流、图片直写； |  |
|  |  | 2、具备不少于72个SATA接口，支持硬盘热插拔，最大接入带宽≥1500Mbps，本次配置≥60个12T企业级硬盘； |  |
|  |  | 3、具备较强的网络连接能力，搭载≥4个2.5G数据网口； |  |
|  |  | 4、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； |  |
|  |  | ▲5、BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web；（需提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章，检测报告封面须加盖CMA标识。） |  |
|  |  | 6、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； |  |
|  |  | 7、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； |  |
|  |  | 8、支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能； |  |
|  |  | ▲9、设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式；（需提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章，检测报告封面须加盖CMA标识。） |  |
|  |  | 10、具备较强的环境适应性，搭载1+1冗余电源、冗余风扇。 |  |
| 2 | 存储设备2 | 1、不低于36盘位机架式网络存储设备； |  |
|  |  | 2、运行内存：≥16GB，系统盘≥1*240GB SSD，数据盘≥1*480GB SSD； |  |
|  |  | 3、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； |  |
|  |  | 4、配置不少于36个SATA接口，支持硬盘热插拔，本次配置≥26个12T企业级硬盘； |  |
|  |  | 5、内置大模型算法引擎，具备目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品； |  |
|  |  | ▲6、内置图文搜索引擎，支持模糊检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；（需提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章，检测报告封面须加盖CMA标识。） |  |
|  |  | ▲7、支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围；（需提供具有CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章，检测报告封面须加盖CMA标识。） |  |
|  |  | 8、设备具有不少于2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、2个千兆网口、1个千兆管理网口； |  |
|  |  | 9、具备良好的环境适应性及运行稳定性，配置1+1冗余电源、1+1风扇。 |  |
| 3 | 摄像头伸缩支架 | 45mm-90mm或60-120mm监控摄像头伸缩支架，具体尺寸根据现场及学校要求定制。 |  |

注：投标供应商严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性（不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等），并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

三、商务要求（说明：标注★号的属于实质性条款，供应商必须满足，否则投标将被否决。）

（一）报价要求：

1.本项目投标报价采用包干制，应包括产品成本、法定税费和企业利润。由响应人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中选，报价总价作为供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整；

2.响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

3.响应人的报价不得超过项目预算金额；

4.响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或者总价为依据；

5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则响应人应毫无例外地按响应文件所列清单中的项目和数量填报综合单价和合价；

6.响应人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或者误解项目情况而导致的索赔或者服务期限延长申请将不获批准；

7.响应人不得期望通过索赔等方式获取报价补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。

（二）交货地点：

深圳市福田区梅林街道梅东三路6号。

（三）交货期：

系指合同签订之日起至货物运抵采购单位指定地点并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间期限。具体是指：合同签订后60日历日内。

（四）交货方式：

货物到达甲方指定地点后（包括海外运输、内陆运输、工地场地内水平和垂直运输等所有运输），由中标单位支付运费。

（五）运输及包装方式的要求：

陆运将货物送达指定地点，未拆封的制造商原包装进行包装。

（六）付款方式：

①全部货物送达采购人指定地点，完成安装调试并通过采购人验收合格后，采购方向中标方一次性支付合同的全部款项。

②上述付款均需要由中标方提供正式发票后，采购方按照国库支付相关规定启动付款程序，因采购方不可控的原因导致在约定的时间内未能成功支付的，不属于付款违约。

（七）关于验收

①供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品免费保修期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

②当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

（八）售后服务要求：

免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。（免费保修期系指中标供应商提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标供应商免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算）。