- 招标项目需求

一、货物清单

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 备注 | 所属行业 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 18 | 个 | 拒绝进口 | 工业 | 940,000.00 |
| 2 | 拼接屏 | 12 | 台 |  |  |  |
| 3 | 拼接屏支架 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 超高清解码器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 监控管理平台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | SIP巡考网关 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 身份识别管理平台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 身份验证终端 | 21 | 台 |  |  |  |
| 10 | 无线信号屏蔽管理平台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 无线信号屏蔽器 | 37 | 台 |  |  |  |
| 12 | 手持金属探测器 | 25 | 台 |  |  |  |
| 13 | 专业功放 | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 音箱 | 4 | 只 |  |  |  |
| 15 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 无线话筒 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 无线话筒 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 电源管理器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 考务办公桌 | 40 | 套 |  |  |  |
| 20 | 主席台 | 3 | 套 |  |  |  |
| 21 | 地台 | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 讲台 | 1 | 张 |  |  |  |
| 23 | 分屏器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 电话机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 25 | 机柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 操作台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 封板 | 1 | 项 |  |  |  |
| 28 | 沙发茶几套装 | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 | 试卷保密柜 | 2 | 个 |  |  |  |
| 30 | 床 | 1 | 张 |  |  |  |
| 31 | 报警主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 控制键盘 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 声光报警器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 34 | 双鉴探测器 | 2 | 个 |  |  |  |
| 35 | 通信模块 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 观察窗 | 1 | 项 |  |  |  |
| 37 | 辅材 | 1 | 项 |  |  |  |

说明：

1、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相当的其他品牌产品投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：无线信号屏蔽器

（4）第37项“辅材”无需在《中小企业声明函》中填报。

二、技术要求

招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料，共5项；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。说明：带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时按照相关评分准则内容作重点扣分处理。涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例:区间要求为5-20ML,所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即为满足该项技术要求。涉及到功能描述的均要求为产品本身具备，无需外接设备或软件即可实现，特别注明的除外。规格/尺寸/面积/重量等允偏范围为±5%，特别注明的除外。

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 技术要求 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 1. ≥400万，具有不小于1/2.7英寸靶面尺寸，支持H.264、H.265视频编码格式，支持白光/红外双补光，支持DC12V和POE供电，不低于IP67防护等级。 |  |
| 2 | 拼接屏 | 2. LCD拼接屏，显示尺寸≥55英寸，物理拼缝≤3.5 mm，物理分辨率≥1920 x 1080，可视角≥178°(水平) / 178°(垂直)，音视频输入接口：HDMI ≥ 1, DVI ≥ 1, USB ≥ 1。 |  |
| 3 | 拼接屏支架 | 3.根据现场实际情况定制。 |  |
| 4 | 超高清解码器 | 4.1视频输入接口≥2路HDMI接口，视频输出接口类型≥12路HDMI接口。 |  |
|  |  | 4.2视频解码格式应支持H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG。 |  |
|  |  | 4.3解码分辨率≥3200W像素，支持单窗口1/2/4/6/8/9/12/16窗口分屏功能。 |  |
|  |  | 4.4支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出；支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，报告内容能体现满足上述参数要求。） | ▲ |
| 5 | 硬盘录像机 | 5.1设备配置≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，≥1个eSATA接口，配置≥24块8T硬盘。 |  |
|  |  | 5.2设备网络输入带宽≥1280Mbps，网络输出带宽≥1280Mbps。 |  |
|  |  | 5.3设备支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 |  |
|  |  | 5.4切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，报告内容能体现满足上述参数要求。） | ▲ |
|  |  | 5.5支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截；支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，报告内容能体现满足上述参数要求。） | ▲ |
| 6 | 监控管理平台 | 6.1CPU：核数≥16核，线程数≥32，频率≥2.8GHz，内存≥64G DDR5，硬盘≥2块1.2T SAS盘，≥1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)。 |  |
|  |  | 6.2配置≥200路授权。 |  |
|  |  | 6.3要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，报告内容能体现满足上述参数要求。） | ▲ |
| 7 | SIP巡考网关 | 7.1集成sip路由、流媒体转发分发、流媒体转码、中心管理功能。 |  |
|  |  | 7.2支持4K、2K、1080P、720P高清接入转发分发，转码输出：≥16路；管理同一考点容量可达：≥256路。 |  |
|  |  | 7.3应支持智能运维：检测服务运行状态（支持重启服务操作），丢包率，端口，系统资源占用，路由轨迹。支持检测本级版本信息，可定时向上级获取版本信息，主动下载新版本和更新版本功能；提供自动升级：云端平台部署升级包后，下属平台只需一键操作即可升级到最新版本。（提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，报告内容能体现满足上述参数要求。） | ▲ |
|  |  | 7.4可提供SIP终端的注册，协助转发信令报文到目标用户，支持多种媒体编码格式和多种网络协议。可接入各种前端编解码设备、矩阵设备、报警设备、数字化监控平台等。 |  |
| 8 | 身份识别管理平台 | 8.1采用 B/S 架构，实现考生身份证、照片信息的采集、存储、比对。 |  |
|  |  | 8.2支持按身份证号后4位、考生号、姓名等条件进行查询考生编排数据详情，其中数据应包括考试名称、考点名称、考试开始时间、考试结束时间、考生姓名、考场号、座位号、考生照片。 |  |
| 9 | 身份验证终端 | 9.操作系统Android 8.0或以上版本；CPU≥8核，内存≥3GB，存储≥32GB，显示屏≥8寸屏，分辨率≥1280*800，触摸屏电容式；无线通信GPS+Wi-Fi+BT4.0；电池≥8000mAh，不可拆卸；摄像头自动对焦，前置≥800万，后置≥1300万。 |  |
| 10 | 无线信号屏蔽管理平台 | 10.1支持屏蔽器批量删除、导入、导出，支持屏蔽器添加、删除、修改；包括：设备名称、IP地址、端口、用户名、密码、所属教室、传输类型、设备类型。 |  |
|  |  | 10.2支持查看屏蔽器IP地址、连接状态、用户名、密码、端口号、所属教室、传输类型等信息。 |  |
| 11 | 无线信号屏蔽器 | 11.有效屏蔽所有2G/3G/4G/5G手机，2.4G、5.8G（WIFI/WLAN蓝牙）等通信信号；设备具备≥1个RJ45接口，支持TCP/IP协议。 |  |
| 12 | 手持金属探测器 | 12.探测灵敏度：直径≥20mm的钢珠，探测距离为≥5厘米，报警方式：声光同步报警或震动报警。 |  |
| 13 | 专业功放 | 13.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2，输入灵敏度：≥2.2dBu(1V)，输入阻抗：≥10KΩ。 |  |
| 14 | 音箱 | 14.额定功率：≥100W，标称阻抗：≥8Ω，灵敏度：≥95dB(1M/1W)，长*宽*高：530*100*150mm，尺寸偏离不超过5%。 |  |
| 15 | 音频处理器 | 15.输入通道：≥8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法；输出通道：≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；处理器：≥48kHz采样频率，≥64bit DSP处理器；≥32bit A/D及D/A转换。 |  |
| 16 | 无线话筒 | 16.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz，频率响应：20Hz~20kHz （±3dB），≥1台接收主机，≥2只手持话筒。 |  |
| 17 | 无线话筒 | 17.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz，频率响应：20Hz~20kHz （±3dB），≥1台接收主机，≥4台桌面式鹅颈麦。 |  |
| 18 | 电源管理器 | 18.额定输出电压：AC 220V 50Hz，额定输出电流：≥30A，可控制电源：≥8路 。 |  |
| 19 | 考务办公桌 | 19.长*宽*高：1400*450*750mm，尺寸偏离不超过5%，2人位，钢木结构，含≥2张椅子。 |  |
| 20 | 主席台 | 20.长*宽*高：1400*500*750mm，尺寸偏离不超过5%，2人位，台面采用E0级高密度刨花板，含≥2张椅子。 |  |
| 21 | 地台 | 21.长*宽：5.8*2.5m，尺寸偏离不超过5%，钢木结构，倒圆角处理，可根据现场实际情况调整。 |  |
| 22 | 讲台 | 22.长*宽*高：600*500*950mm，尺寸偏离不超过5%，钢木结构。 |  |
| 23 | 分屏器 | 23.≥1个HDMI输入接口，≥4个HDMI输出接口。 |  |
| 24 | 电话机 | 24.网络电话机，≥2个百兆/千兆自适应网口。 |  |
| 25 | 机柜 | 25.≥22U，深度800mm±5%。 |  |
| 26 | 操作台 | 26.≥3联操作台，含≥3张椅子。 |  |
| 27 | 封板 | 27.墙面封板采用轻钢龙骨，≥9厘板，刷腻子，刷油漆，面积14平方米±5%，完成面与拼接屏齐平。 |  |
| 28 | 沙发茶几套装 | 28.办公沙发茶几套装，实木框架，尺寸根据现场实际情况定制。 |  |
| 29 | 试卷保密柜 | 29.长*宽*高：900*430*1900mm，尺寸偏离不超过5%，开锁方式：指纹、密码。 |  |
| 30 | 床 | 30.上下床，含床垫，铁架。 |  |
| 31 | 报警主机 | 31.总线式网络报警主机，配置不少于8个板载有线防区，配置不少于4个板载触发器输出，支持防区报警、系统状态事件联动输出。 |  |
| 32 | 控制键盘 | 32. LCD报警键盘；可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警。 |  |
| 33 | 声光报警器 | 33.警号灯，防护等级不低于：IP54，支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换。 |  |
| 34 | 双鉴探测器 | 34.室内有线双鉴探测器。 |  |
| 35 | 通信模块 | 35.网络模块，支持RS485接口。 |  |
| 36 | 观察窗 | 36.根据现场实际情况定制。 |  |
| 37 | 辅材 | 37.提供网线，电源线，五孔插座，音箱线、HDMI线等保障系统正常运行所需辅材。 |  |

三、商务要求

以下商务条款为合同的组成部分，属于实质性条款。供应商必须满足商务条款中各条款，否则，投标将被否决。

| 序号 | 商务要求★ |  |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在免费保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知2小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 免费保修期 | 2.1货物免费保修期2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
|  |  | 2.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
| 3 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。 |
| 4 | 安装调试 | 中标人负责所有设备的安装调试。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务， 1 小时内响应， 24 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 必备条款 | 1.1履约时间和地点：投标供应商在签订合同之日起60天内交货，交货地点为深圳市云端学校。 |
|  |  | 1.2付款期限和方式：按照合同约定执行。 |
|  |  | 1.3验收条件：中标人完成所有设备的到货、安装、调试。 |
|  |  | 1.4违约责任：如投标供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标供应商应承担延期交货和延期服务的违约责任。 |
| 2 | 运输、安装条件 | 2.1 投标供应商须在签订合同之日起 3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
| 3 | 培训 | 3.1投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
|  |  | 3.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品，必须具备产品合格证。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 其他 | 5.1 投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |