- 招标项目需求

一、货物清单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报告厅 |  |  |  |  | 330,000.00 |
| 1 | 演讲台 | 1 | 套 | 工业 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 平板控制终端 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 智能融合信息终端 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 智能触控面板 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 物联网关 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 七合一空气质量传感器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 灯光控制面板 | 3 | 个 |  |  |  |
| 8 | 空调控制模块 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 电源控制器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 主扩声扬声器 | 6 | 台 |  |  |  |
| 11 | 后场辅助扬声器 | 12 | 只 |  |  |  |
| 12 | 专业功率放大器 | 3 | 只 |  |  |  |
| 13 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 无线麦克风 | 2 | 套 |  |  |  |
| 16 | 天线放大器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 双面计时牌 | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 光纤HDMI线 | 2 | 条 |  |  |  |
| 19 | 音频信号跳线 | 12 | 条 |  |  |  |
| 20 | 音频信号线 | 100 | 米 |  |  |  |
| 21 | 音箱线 | 400 | 米 |  |  |  |
| 22 | 网线 | 3 | 箱 |  |  |  |
| 23 | 机柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 安装调试 | 1 | 项 | / | / |  |
| 二 | 1F运动空间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 合并式功放 | 1 | 台 | 工业 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 音箱 | 8 | 台 |  |  |  |
| 3 | 情景面板 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 物联网关 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 七合一空气质量传感器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 灯光控制面板 | 5 | 个 |  |  |  |
| 7 | 空调控制模块 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 智能门锁面板 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 人脸门禁一体机 | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 半球摄像头 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 网络信息点 | 22 | 个 |  |  |  |
| 12 | 光缆 | 1 | 根 |  |  |  |
| 13 | 音频信号线 | 1 | 条 |  |  |  |
| 14 | 音箱线 | 550 | 米 |  |  |  |
| 15 | 网线 | 11 | 箱 |  |  |  |
| 16 | 壁挂机柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 原有设备拆除 | 1 | 项 | / | / |  |
| 18 | 安装调试 | 1 | 项 | / | / |  |
| 三 | 2F智造空间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸教学一体机 | 4 | 台 | 工业 | 拒绝进口 |  |
| 2 | 手持无线麦克风 | 2 | 只 |  |  |  |
| 3 | 领夹无线麦克风 | 2 | 只 |  |  |  |
| 4 | 无线麦克风充电桩 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 激光翻页笔 | 2 | 只 |  |  |  |
| 6 | 智能融合信息终端 | 2 | 支 |  |  |  |
| 7 | 智能触控面板 | 2 | 个 |  |  |  |
| 8 | 七合一空气质量传感器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 灯光控制面板 | 5 | 个 |  |  |  |
| 10 | 空调控制模块 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 音箱 | 2 | 套 |  |  |  |
| 12 | 人脸门禁一体机 | 6 | 套 |  |  |  |
| 13 | 门禁锁体 | 6 | 套 |  |  |  |
| 14 | 半球摄像头 | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 网络信息点 | 16 | 个 |  |  |  |
| 16 | 音频信号线 | 4 | 条 |  |  |  |
| 17 | 音箱线 | 50 | 米 |  |  |  |
| 18 | 网线 | 9 | 箱 |  |  |  |
| 19 | 原有设备拆除 | 1 | 项 | / | / |  |
| 20 | 安装调试 | 1 | 项 | / | / |  |

货物清单中的“原有设备拆除”和“安装调试”无需在《中小企业声明函》和《关于符合本国产品标准的声明函》中填报。

说明：

1、参考品牌的说明

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相当的其他品牌产品投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为：后场辅助扬声器

二、技术要求

说明：带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时按照相关评分准则内容作重点扣分处理。涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例:区间要求为5-20ML,所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即为满足该项技术要求。涉及到功能描述的均要求为产品本身具备，无需外接设备或软件即可实现，特别注明的除外。规格/尺寸/面积/重量等允偏范围为±3%，特别注明的除外。

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报告厅 |  |  |
| 1 | 演讲台 | 演讲台，台面可放置笔记本电脑等设备，根据学校需求及现场环境定制。 |  |
| 2 | 平板控制终端 | 1.显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200。 |  |
|  |  | 2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz。 |  |
|  |  | 3.内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB。 |  |
|  |  | 4.电池容量：≥8000mAh（典型值）。 |  |
|  |  | 5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强。 |  |
|  |  | 6.接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。 |  |
|  |  | 7.WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持。 |  |
|  |  | 8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。 |  |
|  |  | 9.屏幕支持防眩光功能；蓝光危害级别为RG0无危害。 |  |
|  |  | 10.护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度。 |  |
|  |  | 11.防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏；支持IP43防尘防水。 |  |
|  |  | 12.安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。 |  |
| 3 | 智能融合信息终端 | 1.机柜式终端，1U机架式设计。 |  |
|  |  | ▲2.集成千兆交换机功能，具备≥5个RJ45网口，最大支持4组Vlan划分。集成≥2*80W（4Ω）数字功放，具备≥3路3.5mm音频线性输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出接口。具备≥2路48V幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备≥5路RS232通信端口和≥2路RS485通信端口，具备≥2路USB通信接口，可扩展最多≥5路内置电脑USB接口，具备≥1路干接点接口，具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口。具备≥2进4出USB KVM切换能力。具备滤波功能模块，包括高通滤波器、低通滤波器；支持啸叫抑制、反馈抑制、混响消除、音量调节、EQ调节、自动增益控制、语音聚焦等功能。具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、TS、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。支持智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。具备音视频编码和推流能力，配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。（需提供第三方机构出具的检测报告复印件，检测报告上有CMA标识。） | ▲ |
|  |  | 3.板载集成≥HDMI4*4全交叉无缝矩阵，具备≥4路HDMI输入接口，具备≥6路HDMI输出接口，≥1路内置电脑扩展HDMI输出接口，HDMI接口均支持4K分辨率。具备≥1路HDBaseT 4K显示输出接口，支持PoE供电。 |  |
|  |  | 4.DSP音频处理模块：支持AEC自适应声学回声抑制功能: 回音消除尾音长度： ≥512ms，回声消除幅度： ≥70dB，收敛速度：≥65dB/S；具备动态自适应背景降噪技术，信噪比≥100dB，信噪比提升≥18dB ； 支持最大2路吊麦远距离拾音，本地扩声和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果。 |  |
|  |  | 5.国标市电输入，支持本机能耗检测；支持通过IP网络或Modbus协议绑定同品牌智能配电模块实现独立强电管理。 |  |
|  |  | 6.具备网络中控功能，支持电教设备及物联设备的本地或远程控制。支持本地或远程参数配置，支持自定义场景模式（可联动设置电源、音频、物联打开/关闭及延时等）。 |  |
|  |  | 7.支持通过控制面板或远程控制暂停音视频广播输出和调节广播音量。 |  |
|  |  | 8.提供配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。具备图文信息发布功能，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的图文内容进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化图文信息发布功能。 |  |
|  |  | 9.通过配套面板可完成一键开关机设备、音量调节、环境控制。支持人脸识别、IC卡刷卡、二维码反扫上课、IP对讲、画面预览等功能。 |  |
|  |  | 10.具备无线麦克风语音接入及扩声能力。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。支持≥6路大屏/投影机同屏显示或≥4路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功能。 |  |
|  |  | 11.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，支持版本信息查看，网络配置等功能。 |  |
|  |  | 12.支持自有品牌麦克风的接入、控制和状态查询，包括麦克风电量、使用状态、充电状态及锁止状态等。 |  |
|  |  | 13.支持通过RS232串口控制协议，实现对第三方设备的接入控制，包括：智能交互平板、投影机、录播主机、音频处理器等设备。支持通过RS485串口控制协议，实现对RS485从设备的控制。 |  |
| 4 | 智能触控面板 | 1.一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型，支持桌面及墙面固定安装方式。 |  |
|  |  | 2.具备≥1个RJ45接口，通过HDBaseT协议通讯。 |  |
|  |  | ▲3.配备≥10英寸工业触控屏，屏幕分辨率≥1920×1200，亮度≥500nits；配备≥200万像素双目摄像头；集成IC卡读卡器；内置扬声器、拾音器。配合系统平台支持远程IP对讲、语音监听、二维码正/反扫、人脸识别等功能。配合同品牌智能融合终端支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、直播课堂、录播预览及控制等功能。（需提供第三方机构出具的检测报告复印件，检测报告上有CMA标识。） | ▲ |
|  |  | 4.具备人体近场感应能力（正面1.5米范围内），实现屏幕自动唤醒功能。 |  |
|  |  | 5.具备物联网关功能，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。 |  |
|  |  | 6.开放UI控制接口，支持界面自主定制。 |  |
| 5 | 物联网关 | 1.具备≥1个百兆以太网口、≥1路RS485通信接口、≥2路IO接口，支持POE/DC受电。 |  |
|  |  | 2.具备物联接入功能，支持接入最大30路2.4G无线物联模块，支持具备RS485通讯模块的接入。 |  |
|  |  | 3.支持系统平台及小程序远程控制，可对物联模块进行手动、定时集控管理（如灯光通电、断电，窗帘开合，空调开关模式切换等）。支持通过系统平台调取教室监控画面，实现监控画面查看、教室巡课功能。 |  |
| 6 | 七合一空气质量传感器 | 1.供电电压：5.0±0.2V DC，≤500mA；通信接口：RS485；通信速率：默认9600bps；通信协议：标准MODBUS-RTU。 |  |
|  |  | 2.多合一传感器，对室内环境检测，实时采集温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、TVOC、甲醛数据。 |  |
|  |  | 3.可与同品牌终端无缝兼容，无需定制即可实现数据上报，后台管理端可实时滚动显示环境数据。 |  |
| 7 | 灯光控制面板 | 1.标准触摸86型开关面板，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。 |  |
|  |  | 2.220V AC电源输入，触控按键功能可自定义设置。具备2路220V AC独立输出。 |  |
|  |  | 3.面板最多可配置2个按键为本地线路控制按键。 |  |
|  |  | 4.内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据。授权用户通过系统平台或小程序远程监控每路电源输出的状态，可手动或定时对接入的灯光、风扇、窗帘等用电设备进行智能策略通断电控制。支持通过系统平台禁用本地按键模式，同时支持自主启用本地按键模式。 |  |
| 8 | 空调控制模块 | 1.一体化外观设计，阻燃等级：V0。 |  |
|  |  | 2.支持DC12V外部供电；具备≥1个RS485接口，≥1个CAN总线空调接口，≥1个RSB总线空调接口，≥1个HBS空调接口，≥1个KNX总线接口。 |  |
|  |  | 3.集成显示屏，具备电源指示灯，网关状态指示灯，连接指示灯和通讯数据指示灯。 |  |
|  |  | 4.支持主流空调管控。 |  |
| 9 | 电源控制器 | 1.工业ABS阻燃塑料注塑成型。支持≥1路最大20A，220V电源输入，具备≥8路独立220V受控电源输出接口，每路最大支持1700W负载，总负载最大支持4400W；支持≥8路独立电源控制；具备≥1个RJ45百兆网口及1个RS485接口，具备≥2个GPIO接口及1个电源指示灯。 |  |
|  |  | 2.支持Modbus协议或IP网络与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制；支持IO输入状态查询、级联、能耗统计及上报。 |  |
|  |  | 3.支持通过IP网络接入同品牌服务器对本设备进行独立管理和控制。 |  |
|  |  | 4.支持通过配置工具进行静态/动态IP地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。 |  |
| 10 | 主扩声扬声器 | 1.采用≥双8寸大动态长冲程低频扬声器单元。 |  |
|  |  | 2.采用≥1寸压缩高频扬声器单元。 |  |
|  |  | 3.音箱透声钢网和音箱木质箱体之间无螺钉固定、采用精密模具冲压成型后嵌入音箱箱体，更好的与环境和谐融合，大幅度提升音箱颜值。 |  |
|  |  | 4.额定功率：≥250W。 |  |
|  |  | 5.频率响应：70Hz-20KHz。 |  |
|  |  | 6.标称阻抗：8Ω。 |  |
|  |  | 7.灵敏度：≥96dB。 |  |
|  |  | 8.连续声压级：≥119dB。 |  |
|  |  | 9.最大声压级：≥125dB。 |  |
| 11 | 后场辅助扬声器 | 1.≥8寸两分频吸顶扬声器，≥8寸中低音单元和独立高音单元。 |  |
|  |  | 2.扬声器配置专业声学箱体。 |  |
|  |  | 3.内置专业分频器。 |  |
|  |  | 4.功率：≥100W/AES。 |  |
|  |  | 5.灵敏度：≥90±3dB |  |
|  |  | 6.频率响应范围：70Hz-20000Hz。 |  |
|  |  | 7.额定阻抗：8Ω。 |  |
| 12 | 专业功率放大器 | 1.高可靠专业功率放大器。 |  |
|  |  | 2.采用经典功率放大电路和高可靠电源系统，稳定可靠。 |  |
|  |  | 3.配置电源过载自动保护系统，后面板配置保护复位开关，当功放电源过载保护时将自动断开电源，故障排除后按下复位开关，功放恢复工作。 |  |
|  |  | 4.配置专业SPEAKON功率插座和纯铜镀金接线柱2种输出接口，方便多种场景快速连接。 |  |
|  |  | 5.完善保护系统：过载、过热，短路、失真限幅、开机软启动、关机自动静音。 |  |
|  |  | 6.0.775V和1.4V两种输入灵敏度可选，配置适配开关，适配各种会议扩声和大动态专业演出场景。 |  |
|  |  | 7.额定功率：≥400W×4/8Ω,600W×4/4Ω，桥接1200W×2/8Ω。 |  |
|  |  | 8.输入灵敏度：775mV或者1.4V，配置适配开关。 |  |
|  |  | 9.电源供应：交流220V/50Hz。 |  |
| 13 | 音频处理器 | 1.≥16路平衡模拟输入通道和16路平衡模拟输出通道。 |  |
|  |  | 2.内置多模运算处理的自动声反馈抑制器，采用自动声反馈侦测和自动抑制技术，自动侦测和自动抑制声反馈。 |  |
|  |  | 3.内置USB声卡，支持音乐播放、数字录音和腾讯、ZOOM、钉钉等视频会议。 |  |
|  |  | 4.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB。 |  |
|  |  | 5.每一个输入通道具备独立的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB。 |  |
|  |  | 6.每个输入通道具备≥8段数字参量均衡器，每个通道提供≥5种滤波器选择。 |  |
|  |  | 7.输入通道增益共享自动混音(AMC)功能。 |  |
|  |  | 8.输入通道自动增益控制功能。 |  |
|  |  | 9.每个输出通道具备≥8段数字参量均衡器和数字分频器和延时器和限幅器。 |  |
|  |  | 10.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 |  |
|  |  | 11.支持用户定制操作界面，最大支持30台设备同一个界面统一管理。 |  |
|  |  | 12.具备中央控制功能可对系统中的电源和信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要功能。 |  |
|  |  | 13.每个输入通道具备≥8段数字参量均衡器，每个通道提供≥5种滤波器选择。 |  |
|  |  | 14.输入通道增益共享自动混音(AMC)功能。 |  |
|  |  | 15.16组用户自定义场景模式。 |  |
|  |  | 16.输入输出通道LINK和分组功能。 |  |
| 14 | 反馈抑制器 | 1.采用DSP数字音频处理技术，内置DSP数字音频处理软件。 |  |
|  |  | 2.采用自动声反馈侦测和自动抑制技术，自动扫描啸叫点并抑制，通过整体移动频段进行防啸叫处理，内置自动声反馈侦测和自动抑制软件。 |  |
|  |  | 3.采用全彩中文显示屏，内置中文全彩显示屏软件。 |  |
|  |  | 4.配置≥5个物理按键便于快速便捷操控。 |  |
|  |  | 5.配置≥8路音频复合型输入插座便于卡侬和6.35输入，配置≥4路平衡XLR输出端子。 |  |
|  |  | 6.采用高速浮点运算数字音频处理器和先进的宽带AI智能降噪法，智能快速自动抑制啸叫。 |  |
|  |  | 7.采用先进的AI宽带自适应动态噪声消除算法，智能高效自适应过滤现场环境的背景噪声的同时保证语言扩声的高清晰度。 |  |
|  |  | 8.采用先进的AI智能自适应自动增益控制算法，能自动维持输出电平在一个相对平稳的状态，保证现场话筒音量在讲话者距离话筒50厘米到150厘米范围内基本一致。 |  |
|  |  | 9.采用先进的AI智能算法处理器，一键智能处理，无需人工调试。 |  |
|  |  | 10.配置≥5个独立输入通道音量控制器，对输入通道音量进行分区独立调整。 |  |
|  |  | 11.每一路输入可以自由矩阵路由输出到任意输出通道。 |  |
|  |  | 12.配置专业噪声隔离系统，有效隔离电脑等设备的音频信号干扰噪声。 |  |
| 15 | 无线麦克风 | 1.采用无线麦克风加密通讯技术，内置无线麦克风加密通讯软件，有效防止杂讯干扰。 |  |
|  |  | 2.无线手持话筒采用外插入式锂电池、锂电池直接从无线话筒尾部拔出和插入进行更换。彻底解决长期困扰用户的无线话筒频繁更换电池的固有问题。 |  |
|  |  | 3.采用无线麦克风自动搜寻无干扰频道技术，内置无线麦克风自动搜寻无干扰频道软件。 |  |
|  |  | 4.无线话筒接收机后面面配置≥2路卡侬（XLR）平衡输出、≥1路混合输出和4根接收天线。 |  |
|  |  | 5.无线话筒接收机后面板提供≥2路无线充电器，同时为2只电池进行充电且不需要任何连接线。 |  |
|  |  | 6.无线话筒接收机前面板配置≥2块彩色显示屏，当无线话筒和接收机对应通道可靠连通时显示屏自动变换为一种颜色，直观显示各个通道话筒连接状态,实时显示不少于以下内容：通道频率、音频信号强度AF、载波信号强度RF、话筒电量大小。 |  |
|  |  | 7.无线话筒接收机前面板配置≥11个物理按键便于快速便捷操控，不少于每个通道的音量增加和衰减、每个通道的IR对频、每个通道的设置和待机。每个通道的音量采用对应的加减物理按键直观便捷操作且显示屏实时显示音量数值变化。 |  |
|  |  | 8.无线手持话筒发射器配置≥1个智能彩色显示屏，≥1个物理按键和1个IR对频点，实时显示不少于以下内容：通道频率、话筒电量。 |  |
|  |  | 9.无线手持话筒具备自动防滚功能，无需配置防滚圈就可以避免桌面滚动。 |  |
|  |  | 10.无线手持话筒锂电池在充电期间不影响无线话筒正常使用。 |  |
|  |  | 11.无线手持话筒具有3种充电方式，包括但不限于：手持话筒自带的type-c充电接口、无线话筒接收机自带的2路充电接口直接把电池插入进行充电、专用充电座。 |  |
|  |  | 12.麦克风可选择打开与关闭感应功能，设置简单方便。 |  |
|  |  | 13.采用真分集接收技术，配置≥4根接收天线，理想状态下传输距离高达200米。 |  |
|  |  | 14.每套无线话筒套装配置≥4颗高能量原装适配锂电池方便用户使用。 |  |
|  |  | 15.载波频率范围： 490-950MHz（实际出厂默认频率段根据国家法规在此范围内确定）。 |  |
| 16 | 天线放大器 | 1.≥2路输入和10路输出，≥2路输入提供电源为对数周期天线放大器供电。 |  |
|  |  | 2.每一路天线信号可以提供≥5路射频信号输出，可以连接≥5路无线话筒频道，每台天线放大器总共可以为10个无线话筒频道提供射频信号。 |  |
| 17 | 双面计时牌 | 双面比赛计时牌，可充电，≥5寸4位，含遥控器、手拍器和支架。 |  |
| 18 | 光纤HDMI线 | ≥30米光纤HDMI线。 |  |
| 19 | 音频信号跳线 | 音频信号连接跳线。 |  |
| 20 | 音频信号线 | 双芯PVC铜芯咪线，带屏蔽层。 |  |
| 21 | 音箱线 | 无氧铜护套音箱线，EVJV 2×2.0mm²。 |  |
| 22 | 网线 | 六类8芯非屏蔽双绞线，十字骨架分离，305±1.5m/箱。 |  |
| 23 | 机柜 | 标准机柜，具体尺寸根据现场情况定制。 |  |
| 24 | 安装调试 | 定制，完成此系统设备安装所需的PVC管及管配件、插座、底盒、水晶头、软管、胶布、螺丝、标签、五金配件等，包含完成本系统所有设备的安装、调试及培训等费用。具体根据现场安装定制。 |  |
| 二 | 1F运动空间 |  |  |
| 1 | 合并式功放 | 1.集成MP3播放器、FM调谐器、蓝牙、≥6分区选择器、前置放大器和功率放大器。 |  |
|  |  | 2.可用遥控器控制MP3/TUNER，进行两种模式的切换、选择节目、调节音量、选择重复模式和EQ模式、以及USB/SD切换。 |  |
|  |  | 3.LED数码显示管显示音量、主机状态、节目编号等。 |  |
|  |  | 4.四个话筒输入口，三个辅助输入口，一个辅助输出口，最宜于公共广播。 |  |
|  |  | 5.4-16Ω定阻（平衡，不接地）输出。 |  |
|  |  | 6.带≥6分区选择器，额定功率：≥350W，100V传输电压，每分区音量单独可调并输出电平指示。 |  |
|  |  | 7.有默音功能，便于插入优先广播。 |  |
|  |  | 8.高音和低音音调控制。 |  |
|  |  | 9.有钟声功能，能优先输出。 |  |
|  |  | 10.输出短路保护并告警。 |  |
| 2 | 音箱 | 1.喇叭单元：4＂×1，1＂×1 2.工作电压：100V 3.额定功率：20W 4.频响范围：95Hz-20kHz 5.灵敏度（1m，1W）：90±2dB 6.最大声压级（1m）：103±2dB 7.可接入合并式功放，配套使用，配有安装支架。 |  |
| 3 | 情景面板 | 1.标准86型面板安装方式，配备≥4寸电容式触控屏幕，屏幕分辨率≥480x480。 |  |
|  |  | 2.通过零火线220V交流外部供电；具备≥1路RS485接口、≥1个mircoSD卡接口、≥2个3.3V电平GPIO 接口；内置2.4G无线通讯模块。 |  |
|  |  | 3.支持同品牌2.4G物联通讯协议，可接入同品牌物联网关。 |  |
|  |  | 4.支持在线升级固件，最大支持8路设备控制及场景定制。 |  |
| 4 | 物联网关 | 1.具备≥1个百兆以太网口、≥1路RS485通信接口、≥2路IO接口，支持POE/DC受电。 |  |
|  |  | 2.具备物联接入功能，支持接入最大30路2.4G无线物联模块，支持具备RS485通讯模块的接入。 |  |
|  |  | 3.支持系统平台及小程序远程控制，可对物联模块进行手动、定时集控管理（如灯光通电、断电，窗帘开合，空调开关模式切换等）。支持通过系统平台调取教室监控画面，实现监控画面查看、教室巡课功能。 |  |
| 5 | 七合一空气质量传感器 | 1.供电电压：5.0±0.2V DC，≤500mA；通信接口：RS485；通信速率：默认9600bps；通信协议：标准MODBUS-RTU。 |  |
|  |  | 2.多合一传感器，对室内环境检测，实时采集温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、TVOC、甲醛数据。 |  |
|  |  | 3.可与同品牌终端无缝兼容，无需定制即可实现数据上报，后台管理端可实时滚动显示环境数据。 |  |
| 6 | 灯光控制面板 | 1.标准触摸86型开关面板，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。 |  |
|  |  | 2.220V AC电源输入，触控按键功能可自定义设置。具备≥2路220V AC独立输出。 |  |
|  |  | 3.面板最多可配置≥2个按键为本地线路控制按键。 |  |
|  |  | 4.内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据。授权用户通过系统平台或小程序远程监控每路电源输出的状态，可手动或定时对接入的灯光、风扇、窗帘等用电设备进行智能策略通断电控制。支持通过系统平台禁用本地按键模式，同时支持自主启用本地按键模式。 |  |
| 7 | 空调控制模块 | 1.一体化外观设计，阻燃等级：V0。 |  |
|  |  | 2.支持DC12V外部供电；具备≥1个RS485接口，≥1个CAN总线空调接口，≥1个RSB总线空调接口，≥1个HBS空调接口，≥1个KNX总线接口。 |  |
|  |  | 3.集成显示屏，具备电源指示灯，网关状态指示灯，连接指示灯和通讯数据指示灯。 |  |
|  |  | 4.支持主流空调管控。 |  |
| 8 | 智能门锁面板 | 1.标准86型面板安装方式，配备≥4寸电容式触控屏幕，屏幕分辨率≥480x480。 |  |
|  |  | 2.通过DC 12V外部供电；具备≥1路12V控电接口，≥1路OPEN GND接口、≥1个mircoSD卡接口、≥1路3.3V电平GPIO 接口；内置2.4G无线通讯模块。 |  |
|  |  | 3.具备2.4G无线通讯协议，支持状态回传，可接入同品牌物联网关。 |  |
|  |  | 4.支持对门锁的常开/常闭控制，通过平台和小程序对门锁系统进行远程控制。 |  |
| 9 | 人脸门禁一体机 | 1.≥1台人脸识别一体机，≥1个门禁电源，含设备连接电源线、信号线及线缆护套管。 |  |
|  |  | 2.操作系统：Linux操作系统。 |  |
|  |  | 3.屏幕参数：≥5英寸触摸显示屏。 |  |
|  |  | 4.摄像头参数：不小于210万双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测。设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 |  |
|  |  | 5.认证方式：支持人脸识别，人脸容量≥24000张。 |  |
|  |  | 6.供电方式：DC12V/2A。 |  |
|  |  | 7.符合《GB 4943.1-2011信息技术设备的安全：抗电强度》的检测要求。 |  |
|  |  | 8.与学校现有门禁管理系统无缝兼容。 |  |
| 10 | 半球摄像头 | 1.400万半球型网络摄像机，分辨率≥2560 × 1440 @25 fps。 |  |
|  |  | ▲2.在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。（需提供公安部门或公安部门认可的第三方机构（须提供认可的相关证明材料）出具的检测报告复印件，检测报告上有CMA标识；） | ▲ |
|  |  | 3.靶面尺寸为≥1/2.7英寸。 |  |
|  |  | 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。 |  |
|  |  | 5.支持POE供电。 |  |
|  |  | 6.内置麦克风，支持白光/红外双补光。 |  |
|  |  | 7.支持≥IP66防尘防水。 |  |
| 11 | 网络信息点 | 六类网络模块,面板数量根据学校需求及现场情况配置。 |  |
| 12 | 光缆 | 单模光缆，4芯或以上。 |  |
| 13 | 音频信号线 | 音频信号连接线。 |  |
| 14 | 音箱线 | 背景音乐音箱及广播音箱线，≥2*1.0mm²。 |  |
| 15 | 网线 | 六类8芯非屏蔽双绞线，十字骨架分离，305±1.5m/箱。 |  |
| 16 | 壁挂机柜 | 壁挂机柜，具体尺寸根据现场情况配置。 |  |
| 17 | 原有设备拆除 | 一层运动空间原有监控摄像头、广播喇叭、无线AP等设备保护性拆除。 |  |
| 18 | 安装调试 | 定制，完成此系统设备安装所需的PVC管及管配件、插座、底盒、水晶头、软管、胶布、螺丝、标签、五金配件等，包含完成本系统所有设备的安装、调试及培训等费用。具体根据现场安装定制。 |  |
| 三 | 2F智造空间 |  |  |
| 1 | 86寸教学一体机 | 1.≥86寸一体机，含智能笔、教学软件和移动支架。 |  |
|  |  | 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器；屏幕采⽤超⾼清LED液晶屏，显示分辨率≥3840x2160。采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。 |  |
|  |  | 3.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 |  |
|  |  | 4.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。 |  |
|  |  | 5.屏幕采用≤3mm钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，透光率不低于91%，雾度≤8%。 |  |
|  |  | 6.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。 |  |
|  |  | 7.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口；≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 |  |
|  |  | 8.前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）均支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 |  |
|  |  | 9.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。 |  |
|  |  | ▲10.整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频；其中广角摄像头最大视场角≥145度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频。（需提供第三方机构出具的检测报告复印件，检测报告上有CMA标识。） | ▲ |
|  |  | ▲11.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（需提供第三方机构出具的检测报告复印件，检测报告上有CMA标识。） | ▲ |
|  |  | 12.整机具备多个摄像头画面智能拼接技术，拼接摄像头画面可支持1s内快速动态融合。 |  |
|  |  | 13.整机内置≥2TopsAI算力，最高支持8K级视频解码及5路视频流输入。 |  |
|  |  | 14.整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。 |  |
|  |  | 15.内置电脑配置：采用≥Intel 12代酷睿系列i5CPU；≥8G内存、≥256G固态硬盘；OPS与整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 |  |
| 2 | 手持无线麦克风 | 1.频率偏移<38KHz，发射功率4.5dBm，射频接收灵敏度-81dBm。 |  |
|  |  | 2.使用ISM频段，5.8GHz/5.2GHz双频自适应，频率范围：5725MHz-5850MHz/5135MHz-5260MHz，Group模式下，支持24个信道。外壳采用ABS工程塑料一次注塑成形，内置PCB全向天线和驻极体咪头，支持电量和连接状态显示，支持本地音量调节及音量记忆。支持25cm范围内远距离拾音。支持点对点绑定接入方式，采用动态跳频和协议对码的方式，可与同品牌任何充电盒进行绑定。 |  |
|  |  | 3.低功耗设计，内置800mAh可充电聚合物电池，续航大于14小时。支持座充和TYPE-C两种充电方式。 |  |
|  |  | 4.有效通信距离不低于25米（开阔状态下）。 |  |
|  |  | 5.支持在线升级。 |  |
| 3 | 领夹无线麦克风 | 1.使用ISM频段，5.8GHz/5.2GHz双频自适应，频率范围：5725MHz-5850MHz/5135MHz-5260MHz，Group模式下，支持24个信道。 |  |
|  |  | 2.频率偏移<38KHz，发射功率4.5dBm，射频接收灵敏度-81dBm。 |  |
|  |  | 3.外壳采用ABS工程塑料一次注塑成形，内置PCB全向天线和驻极体咪头，支持电量和连接状态显示，支持本地音量调节及音量记忆。支持40cm范围内远距离拾音。 |  |
|  |  | 4.低功耗设计，内置≥500mAh可充电聚合物电池，支持座充和TYPE-C两种充电方式。 |  |
|  |  | 5.支持点对点绑定接入方式，采用动态跳频和协议对码的方式，可与同品牌任何充电盒进行绑定。 |  |
|  |  | 6.分离式咪头（mini卡龙接口），支持一师一咪。 |  |
|  |  | 7.支持在线升级。 |  |
| 4 | 无线麦克风充电桩 | 1.使用ISM频段，5.8GHz/5.2GHz双频自适应，频率范围：5725MHz-5850MHz/5135MHz-5260MHz，Group模式下，支持24个信道。 |  |
|  |  | 2.频率偏移<38KHz，发射功率4.5dBm，射频接收灵敏度-81dBm。 |  |
|  |  | 3.外壳采用ABS工程塑料一次注塑成形，支持一支手持麦克风、一支领夹麦克风、一支翻页笔同时使用和充电，具备紫外线消毒功能。 |  |
|  |  | 4.采用RJ45接口，通过该接口传输音频信号、RS232串口信号和12V/2A DC电源。 |  |
|  |  | 5.支持麦克风/翻页笔状态检测、当前电量检测、充电次数检测，支持通过RS232串口协议上报麦克风、翻页笔和充电盒统计和状态数据。 |  |
|  |  | 6.支持合盖锁止功能，配合同品牌智能融合信息终端和系统平台实现远程、扫码、刷卡、人脸识别等多种方式进行解锁。 |  |
|  |  | 7.具备一个触摸开盒按键，当充电盒在解锁状态下，通过该按键进行开盒。 |  |
|  |  | 8.具备三个状态指示灯，分别指示充电盒是否合盖/是否正在消毒、领夹麦克风是否入盒、手持麦克风是否入盒。 |  |
|  |  | 9.内置DSP模块，支持自动增益控制、EQ音效调节、AFC防啸叫功能，具备远近距离拾音切换按键。 |  |
|  |  | 10.提供RS232串口协议，可实现设备配置、控制及状态查询。 |  |
|  |  | 11.支持固件升级。 |  |
|  |  | 12.通过RS232串口与同品牌智能融合信息终端通信，配合系统平台实现远程管理，包括远程电量监测、麦克风状态查看、翻页笔状态查看、充电查询、离线告警等，并可设置麦克风和翻页笔归还语音提示。 |  |
| 5 | 激光翻页笔 | 1、使用ISM频段，2.4GH， 数据传输最高支持2Mbps。 |  |
|  |  | 2、发射功率5dBm，射频接收灵敏度-95dBm。 |  |
|  |  | 3、外壳采用ABS工程塑料一次注塑成形，内置PCB全向天线,支持低电量电量提醒。 |  |
|  |  | 4、低功耗设计，内置90mAh可充电聚合物电池，待机时间大于90天。支持座充和TYPE-C两种充电方式。 |  |
|  |  | 5、有效通信距离不低于40米（开阔状态下）。 |  |
|  |  | 6、支持点对点绑定接入方式，采用动态跳频和协议对码的方式，可与同品牌任何翻页笔接收器进行绑定。 |  |
|  |  | 7、支持即插即用，不需要安装驱动。 |  |
|  |  | 8、激光笔颜色为红色。 |  |
|  |  | 9、支持在线升级。 |  |
| 6 | 智能融合信息终端 | 1.机柜式终端，1U机架式设计。 |  |
|  |  | 2.集成千兆交换机功能，具备≥5个RJ45网口，最大支持≥4组Vlan划分。集成≥2*80W（4Ω）数字功放，具备≥3路3.5mm音频线性输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出接口。具备≥2路48V幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备≥5路RS232通信端口和2路RS485通信端口，具备≥2路USB通信接口，可扩展最多5路内置电脑USB接口，具备≥1路干接点接口，具备≥1路12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口。具备≥2进4出USB KVM切换能力。具备滤波功能模块，包括高通滤波器、低通滤波器；支持啸叫抑制、反馈抑制、混响消除、音量调节、EQ调节、自动增益控制、语音聚焦等功能。具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、TS、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。支持智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。具备音视频编码和推流能力，配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。 |  |
|  |  | 3.板载集成HDMI≥4*4全交叉无缝矩阵，具备≥4路HDMI输入接口，具备≥6路HDMI输出接口，≥1路内置电脑扩展HDMI输出接口，HDMI接口均支持4K分辨率。具备≥1路HDBaseT 4K显示输出接口，支持PoE供电。 |  |
|  |  | 4.DSP音频处理模块：支持AEC自适应声学回声抑制功能: 回音消除尾音长度： ≥512ms，回声消除幅度： ≥70dB，收敛速度：≥65dB/S；具备动态自适应背景降噪技术，信噪比≥100dB，信噪比提升≥18dB ； 支持最大2路吊麦远距离拾音，本地扩声和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果。 |  |
|  |  | 5.国标市电输入，支持本机能耗检测；支持通过IP网络或Modbus协议绑定同品牌智能配电模块实现独立强电管理。 |  |
|  |  | 6.具备网络中控功能，支持电教设备及物联设备的本地或远程控制。支持本地或远程参数配置，支持自定义场景模式（可联动设置电源、音频、物联打开/关闭及延时等）。 |  |
|  |  | 7.支持通过控制面板或远程控制暂停音视频广播输出和调节广播音量。 |  |
|  |  | 8.提供配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。具备图文信息发布功能，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的图文内容进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化图文信息发布功能。 |  |
|  |  | 9.通过配套面板可完成一键开关机设备、音量调节、环境控制。支持人脸识别、IC卡刷卡、二维码反扫上课、IP对讲、画面预览等功能。 |  |
|  |  | 10.具备无线麦克风语音接入及扩声能力。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。支持≥6路大屏/投影机同屏显示或≥4路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功能。 |  |
|  |  | 11.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，支持版本信息查看，网络配置等功能。 |  |
|  |  | 12.支持自有品牌麦克风的接入、控制和状态查询，包括麦克风电量、使用状态、充电状态及锁止状态等。 |  |
|  |  | 13.支持通过RS232串口控制协议，实现对第三方设备的接入控制，包括：智能交互平板、投影机、录播主机、音频处理器等设备。支持通过RS485串口控制协议，实现对RS485从设备的控制。 |  |
| 7 | 智能触控面板 | 1.一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型，支持桌面及墙面固定安装方式。 |  |
|  |  | 2.具备≥1个RJ45接口，通过HDBaseT协议通讯。 |  |
|  |  | 3.配备≥10英寸工业触控屏，屏幕分辨率≥1920×1200，亮度≥500nits；配备≥200万像素双目摄像头；集成IC卡读卡器；内置扬声器、拾音器。配合系统平台支持远程IP对讲、语音监听、二维码正/反扫、人脸识别等功能。配合同品牌智能融合终端支持一键上下课、画面切换、声音调整、物联设备控制、音视频广播控制、直播课堂、录播预览及控制等功能。 |  |
|  |  | 4.具备人体近场感应能力（正面1.5米范围内），实现屏幕自动唤醒功能。 |  |
|  |  | 5.具备物联网关功能，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。 |  |
|  |  | 6.开放UI控制接口，支持界面自主定制。 |  |
| 8 | 七合一空气质量传感器 | 1.供电电压：5.0±0.2V DC，≤500mA；通信接口：RS485；通信速率：默认9600bps；通信协议：标准MODBUS-RTU。 |  |
|  |  | 2.多合一传感器，对室内环境检测，实时采集温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、TVOC、甲醛数据。 |  |
|  |  | 3.可与同品牌终端无缝兼容，无需定制即可实现数据上报，后台管理端可实时滚动显示环境数据。 |  |
| 9 | 灯光控制面板 | 1.标准触摸86型开关面板，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。 |  |
|  |  | 2.220V AC电源输入，触控按键功能可自定义设置。具备≥2路220V AC独立输出。 |  |
|  |  | 3.面板最多可配置2个按键为本地线路控制按键。 |  |
|  |  | 4.内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据。授权用户通过系统平台或小程序远程监控每路电源输出的状态，可手动或定时对接入的灯光、风扇、窗帘等用电设备进行智能策略通断电控制。支持通过系统平台禁用本地按键模式，同时支持自主启用本地按键模式。 |  |
| 10 | 空调控制模块 | 1.一体化外观设计，阻燃等级：V0。 |  |
|  |  | 2.支持DC12V外部供电；具备≥1个RS485接口，≥1个CAN总线空调接口，≥1个RSB总线空调接口，≥1个HBS空调接口，≥1个KNX总线接口。 |  |
|  |  | 3.集成显示屏，具备电源指示灯，网关状态指示灯，连接指示灯和通讯数据指示灯。 |  |
|  |  | 4.支持主流空调管控。 |  |
| 11 | 音箱 | ≥两分频吸顶扬声器，配置专业声学箱体。 |  |
| 12 | 人脸门禁一体机 | 1.≥1台人脸识别一体机，≥1个门禁电源，含设备连接电源线、信号线及线缆护套管。 |  |
|  |  | 2.操作系统：Linux操作系统。 |  |
|  |  | 3.屏幕参数：≥5英寸触摸显示屏。 |  |
|  |  | 4.摄像头参数：不小于210万双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测。 |  |
|  |  | 5.设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 |  |
|  |  | 6.认证方式：支持人脸识别，人脸容量≥24000张。 |  |
|  |  | 7.供电方式：DC12V/2A。 |  |
|  |  | 8.符合《GB 4943.1-2011信息技术设备的安全：抗电强度》的检测要求。 |  |
|  |  | 9.与学校现有门禁管理系统无缝兼容。 |  |
| 13 | 门禁锁体 | 门禁磁力锁或电插锁，根据学校需求和现场环境配置。 |  |
| 14 | 半球摄像头 | 1.≥400万半球型网络摄像机，分辨率≥2560 × 1440 @25 fps。 |  |
|  |  | 2.在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。 |  |
|  |  | 3.靶面尺寸为≥1/2.7英寸。 |  |
|  |  | 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪。 |  |
|  |  | 5.支持POE供电。 |  |
|  |  | 6.内置麦克风，支持白光/红外双补光。 |  |
|  |  | 7.支持≥IP66防尘防水。 |  |
| 15 | 网络信息点 | 六类网络模块。面板数量根据学校需求及现场情况配置。 |  |
| 16 | 音频信号线 | 音频连接线，≥8米。 |  |
| 17 | 音箱线 | 音箱线，≥2*1.0mm²。 |  |
| 18 | 网线 | 六类8芯非屏蔽双绞线，十字骨架分离，305±1.5m/箱。 |  |
| 19 | 原有设备拆除 | 二层智造空间原有监控摄像头、广播喇叭、无线AP等设备保护性拆除。 |  |
| 20 | 安装调试 | 定制，完成此系统设备安装所需的PVC管及管配件、插座、底盒、水晶头、软管、胶布、螺丝、标签、五金配件等，包含完成本系统所有设备的安装、调试及培训等费用。具体根据现场安装定制。 |  |

三、商务要求

以下商务条款为合同的组成部分，属于实质性条款。供应商必须满足商务条款中各条款，否则，投标将被否决。

1、报价要求：投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。

2.交货期：系指合同签订之日起至货物运抵采购单位指定地点并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间期限。具体是指：合同签订后 30 日历日内。

3、交货地点：深圳市福田区梅林街道梅东四路与梅东三路交汇处东北侧 。

4、交货方式：货物到达甲方指定地点后（包括海外运输、内陆运输、工地场地内水平和垂直运输等所有运输），由中标单位支付运费。

5、运输及包装方式的要求：陆运将货物送达指定地点，未拆封的制造商原包装进行包装。

6、付款方式：

① 合同签订后，全部货物送达采购人指定地点，完成安装调试并通过采购人验收合格后，采购方向中标方一次性支付合同全部款项。

②上述付款均需要由中标方提供正式发票后，采购方按照国库支付相关规定启动付款程序，因采购方不可控的原因导致在约定的时间内未能成功支付的，不属于付款违约。

7、关于验收

①供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品免费保修期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

②当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

8、售后服务要求：免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。其他的售后服务要求按照投标文件响应情况执行。